Mérési jegyzőkönyv

a 2. sz. tételfeladathoz

- A mérés körülményei

| A mérés tárgya: | DVB-T vételi rendszert kialakítása és mérése |
| --- | --- |
| A mérést végző neve: | Mező Gergő |
| A mérés helyszíne (intézmény): | Miskolc SZC Kandó Kálmán Technikum |
| A mérés helye (labor, mérőhely): | V3 labor |
| A mérés időpontja (dátum): | 2026.03.29 |
| A mérést végző aláírása: |  |

- Alkalmazott eszközök

| Megnevezés | Típus | Gyártási szám |
| --- | --- | --- |
| Antenna | IKUSI FLASHD C48 | - |
| Set-top box | Amiko HD8265+ | ED-2023032401629 |
| Antenna jelmérő műszer | METEK HDD | 210901000074* |
| Jelosztó | EKSELANS RF12 | - |
| Kábelek | COAX kábel | - |

- Adó paraméterek

| DVB-T adó jellemzői |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Multiplex | Frekvencia [MHz] | ERP [kW] | Moduláció |
| A | 666 | 5,0 | 64QAM |
| B | 586 | 3,9 | 64QAM |
| C | 530 | 3,2 | 64QAM |
| D | 554 | 4,6 | 64QAM |
| E | 690 | 4,1 | 64QAM |
| Miskolc Városi TV | 634 | 0,126 | QPSK |

- Mérési eredmények

| Antennáról bejövő jel paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Multiplex | Jelszint [dBµV] | Noise Margin [dB] | MER [dB] | Packet error [%] |
| A | 58 | 8,9 | 25,6 | 0 |
| B | 67,4 | 7,8 | 24,5 | 0 |
| C | 67 | 11,8 | 28 | 0 |
| D | 57.5 | 9,5 | 25,7 | 0 |
| E | 62 | 9.8 | 525,9 | 0 |
| Miskolc Városi TV | 46,1 | 15.2 | 19 | 0 |

| A jel paraméterei osztóval |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Multiplex | Jelszint [dBµV] | Noise Margin [dB] | MER [dB] | Packet error [%] | Számított csillapítás [dB] |
| A | 53,9 | 10,4 | 26,5 | 0 | 4,1 |
| B | 59 | 7,5 | 24,2 | 0 | 8,4 |
| C | 62 | 12,7 | 28,9 | 0 | 5 |
| D | 56 | 9,5 | 25,7 | 0 | 1,5 |
| E | 58 | 9,9 | 25,8 | 0 | 5 |
| Miskolc Város TV | 40 | 18 | 21,5 | 0 | 6,1 |

- Jelmérő műszer spektrum képernyőképe a végponton

- Jelmérő műszer csatornánkénti paraméterek képernyőképei a végponton

| Hőmérséklet [°C] | Időjárási körülmények |
| --- | --- |
| 13 | felhős |