Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Technikum

3525 Miskolc Palóczy u.3.

Mérési jegyzőkönyv

A mérést végző neve: Mező Gergő

A mérés tárgya: Földelt emitteres erősítő vizsgálata

A mérés száma: IKT-/2.

A mérés dátuma: 2025.05.30.

A mérést vezette: Kósa Tamás

| Évfolyam: 12.E | Csoport: GYAK 1 | Helyszín: V1 labor | Beadás dátuma: 2025.05.28. | Osztályzat: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- A mérés célja:

A földelt emitteres erősítő alapkapcsolás munkaponti adatainak mérése, váltakozófeszültségű paramétereinek meghatározása áramkör szimulátor program segítségével.

A Multisim program használatának gyakorlása.

2. Kapcsolási rajz

3. A mérés leírása:

a. Munkaponti mérése

A mérőkapcsolás összeállítása után feszültség és árammérő műszerek segítségével megmértem a tranzisztor munkaponti egyenfeszültségű adatait. 
Az eredményeket táblázatban rögzítettem.

b. Erősítési tényező mérése

A mérést Bode-plotter segítségével végeztem. Meghatároztam a sávközép frekvenciát, majd a marker-kurzor segítségével meghatároztam az erősítési tényező dB-es értékét. A kimeneti feszültéget multiméterrel mértem, sávközép frekvencián, amelyet a jelgenerátoron állítottam be.

c. Határfrekvenciák mérése

A mérést Bode-plotter segítségével végeztem. A marker-kurzort úgy állítottam be, hogy a sávközépen mért erősítési tényezőhöz képest 3dB-lel kisebb értéket mutasson. A beállításhoz tartozó frekvenciát leolvastam és táblázatban rögzítettem.

4. Mérési eredmények

a. Munkaponti adatok

| UCE0 | IC0 | UBE0 | IB0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.272 | 2.888 | 0.667 | 9.8.38 |

Mérőkapcsolás:

b. Váltakozó feszültségű adatok

| Uki | AudB | fk | fa | ff |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.296V | 46.447dB | 89.048kHz | 223.93Hz | 43.61MHz |

Képernyőképek

a. Sávközép frekvencia és erősítési tényezők

b. kimeneti feszültség mérés

c. alsó határfrekvencia mérése

d. felső hatérfrekvencia mérése

5.Mérésben használt műszerek

| Műszer neve | Típus | Gyártási szám | Képe |
| --- | --- | --- | --- |
| Áramkör szimulációs program | Multisim 13.0 | -- | -- |