Miskolc SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Váltakozó feszültség jel jellemzőinek mérése oszcilloszkóppal

Mérést végezte: Mező Gergő

Mérés száma: IKT-II/1.

Mérés vezette : Kósa Tamás

| Évfolyam: 12.E | Csoport 2. | Helyszín: V1 labor | Beadás dátum: 2024.10.03 | Osztályzat: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Mérőkapcsolás:

mérés célja :

Váltakozó feszültségi jel (szinuszos jel) időbeli és ampitudóbeli jellemzőinek meghatározása oszcilloszkóp segítségével. Függvénygenerátor és oszcilloszkóp használatának , beállításának gyakorlása feszültség és időtartam mérése

Mérési kapcsolás

Mérési kapcsolás gyakorlati megválósítása

Mérés leírás

A mérés során beállítottam egy frekvencia értéket és egy ampitudót a függvénygemerátoron szinusos jel estére. Oszciloszkóp megmértem ennek a jelnek a csúcsértékét, csúcstólcsúcsig értéket, periódusidejét, majd ezeknek a felhasználásával kiszámoltam a jellemfeszültség effektív értékét és frekvenciáját. Ezeket összehasonlítottam a függvénygenerátor által mutatott ill. a feszültségmérő műszer által mutatott értékekkel

Mérési eredmények:

| Beállított érték |  | Mérték érték |  |  | Számított érték |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [kHz] | U [V] | T [ms] | Up[Mv] | Upp [Mv] | Ueff [Mv] | f [kHz] |
| 194.4 | 0,895 | 5.2 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 192 |
| 1434 | 3.995 | 0.7 | 5.8 | 11.6 | 0.88 | 1428 |
| 940 | 3.95 | 1.08 | 4.8 | 9.6 | 4.10 | 925 |

Felhasznált műszerek és eszközök:

| Műszer neve | Típus | Gyártás szám | Képe |
| --- | --- | --- | --- |
| Függvénygenerátor | HM-830-5 | Z78892 |  |
| Oszcilloszkóp | Voltcraft 630-2 | M927012 |  |
| Digitális multiméter | Metex M-3890D |  |  |

A számítások használt összefüggések:

Effektív érték számítása: Ueff  = Up2

Frekvencia	számítása: f = 1T

……………..…………aláírás