Miskolc SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mérés Tárgya: RC áramkör időállandójának mérése különböző módszerekkel

Mérést végezte: Mező Gergő

Mérés száma: IKT-II/2.

Mérés vezette: Kósa Tamás

A mérés dátuma: 2024.november 8.

| Évfolyam: 12.E | Csoport 2. | Helyszín: V1 labor | Beadás dátum: 2024.10.03 | Osztályzat: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Mérés célja:

Kondenzátor töltési és kisülési jelenségének a vizsgálata és RC tag idő állandójának merésre oszcilloszkóppal különböző mérési módszerek alkalmazása és eredményeinek összehasonlítás, műszerek használatának gyakorlása.

Mérési kapcsolás

Mérési kapcsolás gyakorlati megválósítása

Mérés leírás

Az idő állandó mérérsét 3 féle módszerrrel végeztem el :

- 63%-ra töltődés időtartam alapján

- 95%-ra töltődés való időtartam alapján

- Felfutási idő mérése alapján

Összeállítottam a kapcsolási rajz alapján a mérési kapcsolást, ezután beállítottam a generátor frekvenciáját úgy hogy az oszcilloszkópon jól értelmezhetően látható legyen a töltődési görbe, a jel amplitúdóját úgy alítottam be hogy az a 0% os és a 100% os marker vonalak közé essen , ezután a 3 módszerrel meghatároztam az idő állandó értékét illetve az alkatrészek ismeretében ki is számítottam az eredményeket táblázatban rögzítettem

Felhasznált műszerek és eszközök:

| Műszer neve | Típus | Gyártás szám | Képe |
| --- | --- | --- | --- |
| Függvénygenerátor | HM-830-5 | Z70893 |  |
| Oszcilloszkóp | Voltcraft 630-2 | M887046 |  |

Mérési eredmények:

| Mérési módszer | 63%-ra töltődés | 95%-ra töltődés | Felfutási idő | Számított |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| τ | 0,3ms | 0,26ms | 0,22ms |  |

A számítások használt összefüggések:

Időállandó  számítása: τ= R · C

……………..…………aláírás